实验室危险化学品安全专项整治排查细项

仅供参考，包括但不限于以下内容：

- 消防排查：

- 是否按标准配备灭火器等灭火装置；

- 安全通道是否保持通畅等。

- 安全设施排查：

  - 应配有应急喷淋装置和洗眼装置；

  - 有需要的场合应穿实验服或防护服；

  - 是否按需要佩戴防护手套，并正确选择不同种类和材质的手套；

  - 是否在特殊的实验室配套使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类；

  - 应急喷淋装置水管总阀是否处常开状态，喷头下方有无障碍物；

  - 是否配备符合要求的通风系统、尤其是危险化学品库房是否配备；

  - 对于排放有毒有味废气的实验室，是否有吸收过滤装置。

- 危化品仓库排查：

  - 重点部位是否安装自动监控、泄露检测报警、通风、防火防爆设施；

  - 附近是否安装紧急喷淋装置；

  - 是否建立入库与出库台账；

  - 是否分类分区储存。

气瓶排查：

  - 瓶身有无标示；

  - 有无防震圈和防漏阀，有无破损老化；

  - 气瓶有无正确固定；

  - 是否原理烘箱、电路等热源；

  - 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放；

  - 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，是否配有通风设施和监控报警装置等；

  - 气体是否时常进行检漏并有台账；

  - 实验结束后，气体钢瓶总阀是否关闭；

  - 有无废旧气体钢瓶；

  - 有无大量气体钢瓶堆放。

- 剧毒品管理：

  - 是否配备专门的保险柜并固定，实行双人双锁保管；

  - 对于具有高挥发性的剧毒品是否存放在冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管；

  - 是否严格实行“五双”即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账”的管理制度。

- 易制毒易制爆管理：

  - 有无分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录；

  - 第一类易制毒品应实行“五双”管理制度。

- 危化品一般存放：

  - 有无动态台帐；

  - 是否有序分类存放，放置位置便于查找取用；

  - 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放；

  - 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）；

  - 化学品是否存在叠放现象；

  - 配置试剂、合成产品等不得无盖放置；

  - 有无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象；

  - 腐蚀溶剂应配有托盘类的二次泄漏防护容器；

  - 化学试剂标签有无脱落、模糊现象；

  - 存放点应保证通风、隔热、安全；

  - 有无存放大桶试剂现象；

  - 有无大量存放化学试剂现象；

  - 有无试剂药品过期现象；

  - 有无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象；

  - 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内。

- 废弃物处理管理：

  - 是否分类、分包装贴好标签、分区回收存放；

  - 是否配备实验废弃物分类容器，有统一的化学实验废弃物标签；

  - 有无大量存放化学废弃物的现象，应定时清运化学实验废弃物；

  - 有无实验废弃物和生活垃圾混放现象；

  - 有无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象；

  - 有无实验室外堆放实验废弃物现象；

  - 对于产生有毒和异味废气的，有无气体吸收过滤装置；

  - 锐器废物是否盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中；

  - 是否与具有处理资质公司建立长期合作、定向处理机制，及时处理。

- 其它

危化品实验室内油气输送管道、电网线路、水电气设施等重点易燃易爆部位安全检查。